第一次厨房装修VS第二次厨房装修

第一次装修厨房铺贴的瓷砖，都是用白水泥填的缝，阴角与阳角的位置很容易开裂。第二次装，提前跟师傅沟通好，全部给留了卡子，以后好做美缝

第一次装修只知道厨房推拉门装吊轨，地面卫生好打理。第二次装修才知道，还要加个阻尼器，轻轻一推，自动顺滑关的牢

第一次装修只知道厨房台面要选石英石的，耐磨不吸色。第二次装修才知道，台面耐不耐用得看下面，加装这个塑钢龙骨，切菜剁骨头都不开裂。

第一次装修用了工人自带的美容胶，后期发霉太严重。第二次装修提前准备了防霉美容胶，毕竟厨房是做饭的地方，健康卫生很重要。

第一次装修选择的是这种多孔插座，结果同时插电会超负荷，会断电。第二次装修，插座装了好几个，还选了带开关的，不用时只需要关掉插座，太方便了。

第一次装修选的是不可抽拉的水龙头，清洗个槽内卫生都不方便。第二次，水龙头选的是可增水压抽拉式的，洗洗刷刷是真方便。

第一次装修选的烟机是这种侧吸的，本身也没什么问题，但是浪费了90公分的储物空间，太不划算了。第二次选择了集成灶带蒸烤一体功能的，连烤箱都省了

第一次装修只知道橱柜的柜门选亮面的好打理。第二次装修才知道，还得看柜门的材质，不要密度板，要选多层板或者欧松板，防潮不变形。

第一次装修只知道吊柜做到顶，不会藏污纳垢。第二次装修才知道，厨房吊柜还可以做两层，上层放锅碗瓢盆，下层放油盐酱醋。

第一次装修只装了一个凉霸灯，凉霸很鸡肋越吹越热，切菜时光线还被挡住，第二次装修，果断加了两条灯带，光线充足了才有动力烹饪美食