关于厨房装修的鸡肋谣言，你信了几个？

谣言一：橱柜台面要做前挡水条

做了前挡水条，你会发现大一点的案板放上去就成了跷跷板，当台面上摆满了锅碗瓢盆的时候，前挡水条就会极大的缩减台面可利用的空间。另外，洗菜洗碗飞溅的水该落到地上还是会落到地上，本来台面上常备一块抹布就能解决的事，非得要多花钱粘个条子，锅碗瓢盆都放不下，这不是有钱烧的吗？

谣言二：厨房的洗菜盆要做台中盆

台中盆需要把菜盆周围的台面一点点磨薄，对于师傅的手艺要求比较高，施工难度大。再就是后期使用过程中，边缘的胶要是密封不好，水会顺着缝隙流到橱柜里。

谣言三：厨柜要做背板

厨房墙面没贴砖的同学有几个？举手看一下。厨房墙砖本来就是光滑的，不存在所谓的卫生死角的问题，要背板是没有任何意义的，再说绝大多数的背板都是三厘或者五厘的密度板，密度板是所有板材里面环保性最差的，而且加不加背板并不存在所谓的承重问题，加背板也是多花钱

谣言四：厨房要做防水

厨房要不要做防水，取决于开发商有没有给你加预留地漏，有预留地漏的厨房做防水可以，一旦有渗漏，水会顺着地漏排走，但是没有预留地漏的厨房不需要特意要求做防水，就算做了防水，一旦渗漏，水也会流到客餐厅的空间，并不能减少损失。