水电改造是最重要的隐蔽工程，牢记以下这12点验收标准，帮你避开水电改造的坑。

1、强电电线必须使用带有3C认证的国标线，弱电必须选择六类以上屏蔽网线，水管需用品牌的，水管防伪编码要打印清楚，水管壁厚3.2毫米及以上，承压能力更强。

2、强电箱离地1.6到1.8米，并且在强电箱上要注明好回路走向，空调单独回路，厨房卫生间单独回路，冰箱留一路

3、必备的三个预埋五零管，一是电视墙预埋五零管，挂电视穿线不凌乱。二是燃气热水器预埋五零管，燃气管暗埋更美观。三是洗手盆下水做墙排，打扫卫生无死角。

4、线管固定，六到八十公分设置管卡，转弯处二到三十公分设置管卡，管与管之间预留一公分以上的间距，管路太近，后期贴砖，水泥砂浆灌不进去，砖会空鼓。

5、无论强电弱电，线管内不允许有接头，不允许强电弱电同管同槽，强弱电交叉处要包好锡箔纸抗干扰。

6、电线进入管线留十到十五厘米，电线不能有接头，必须要用绝缘胶布包好并卷入盒内，保证安全，灯线出管要做打弯处理，防止线路回缩。

7、卫生间水电必须走顶，要牢记电在水上，热水管在冷水管上方的原则，水管需要套保温棉，防止冷凝水，隔层排水的下水管要包隔音棉，防止楼上冲水的噪音。

8、水路走顶，每隔60公分用管卡固定，三通处、弯头处不超过20公分，这样固定可以有效抗水锤的冲击。

- 卫生间以外的空间，水电走地即可，做不做地暖，地面都是不用开槽的

- 水电线管不能同槽，水电单独开槽并行向下。水路左热右冷，花洒需用专用的连体内弯固定，方便后期安装

11、水路改造完成，预约水管厂家上门打压测试，水路压力测试，要达到八个压，保压半小时不掉压即为合格

12、水电改造后要拍照留底，并且在瓷砖贴完要用标识贴做好水电线路走向标记，方便后期安装，防止安装工打到水电线管。