现在关于装修的短视频很多，你要说工艺要求因地区有差异也就算了，但是有很多常识性的错误，还有很多博主在乐此不疲的给小白分享，不知道是真不懂还是利益驱使，真的是造谣两张嘴，辟谣跑断腿。今天就来扒一扒那些明显的营销谣言，看看都剥掉了谁的遮羞布。

1、强弱电包锡箔纸

水电施工时，强弱电管路难免有交叉的地方，就有人说这不行啊，会有干扰，得包上锡箔纸，可以屏蔽干扰。其实对于我们家用220伏的电磁干扰几乎可以忽略不计，况且网线本身就有很好的抗干扰作用，又何必多此一举呢？

2、黄墙绿地

黄墙你刷我能理解，毕竟可以封闭基层浮灰，但是你一进场就刷我就不理解了，水电开完槽墙面上挂的到处都是灰尘，墙固早就失效了，在乳胶漆施工前刷就可以了。

而绿地这玩意儿就是纯粹的面子工程了，当然也不是一无是处，做完地面找平刷一下地固可以防起沙，仅此而已，刷在找平前就是给你家浪费材料，还增加污染源。

3、水管要用大弧弯

水管大弧弯比直角弯水流大，这个说法不知道忽悠了多少人。那些说大弧湾好的，是用多么低的水压做的测试啊，正常水压下做水流测试根本就没有区别的好吧。

4、水电线管开横槽

先给大家看个国家规范，GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收标准，特别是那些劝说水电开横槽的同行，多学学规范有利于你的事业发展。

管路走墙开横槽是有危害的，房倒屋塌倒不至于，但是沉降开裂就够闹心的了。正常施工混凝土开横槽不超过30公分，非混凝土墙体开横槽不超过50公分。

5、等电位

10个做装修号的，有8个告诉你等电位一定要接，他们除了会说接电安全，其他就是胡言乱语了。等电位不建议大家接，金属管路+电热水器，只有这两个条件同时满足时要接等电位，不然的话还是让师傅测一测热水器的地线是否有效连接更安全。

6、有地暖，水电要全部走顶

不知道这个谣言是从何说起的？地暖跟水电施工不冲突，首先，地暖的那点温度对于水电的管路不会造成任何影响，其次，单独改地暖的先做水电，只要不影响地暖的铺设高度就可以了，再强调一遍，水电施工除了厨卫，其他都是可以走地的。

7、10万块装100平

曾几何时，有一大批10万块装100平带家具家电拎包入住的视频，误导了很多装修小白，我们简单来算一笔账，100平米的最低标准，瓷砖1万，橱柜木门1万，定制家具2万，灯具洁具1万，厨卫吊顶窗台石材瓷砖美缝加一起1万，基础装修四白落地4万，这加一起就10万了吧，那沙发、床、电器不用买了吗？

记住一句话，一切超出市场规律的营销都是割韭菜。举一反三，那些888、999的装修套餐还免费送家具家电的，你以为装修公司都改行做慈善了吗？套餐套餐，套的就是你