做这么多年装修，基本上没有见过一个业主是真正会监工的，今天教大家监工需要注意什么，记住这6点，都是一些很小的细节。

1、水电材料，材料进场不要只看牌子，品牌、型号、数量都要核对。比如电线，同一个牌子，4平方和2.5平方价格差一半呢，这点差价是小事，更要注意的是，本来要4平方的线，却给你装了2.5平方，徒增安全隐患

2、堵口子，所有的开口、下水口都堵上，防止施工时掉碎渣进去，后期没法排水。特别要注意工人，把用不完的水泥砂浆、建筑垃圾倒进下水管，还有开关插座的底盒，都要用盖子盖上，防止水泥腻子、乳胶漆进入，等硬化后很难清除了。

3、水电改造时,确认水电的走位以及插座的所有布局，电路布线强弱线不可以走同一根线管，同一根线管穿线不可以超过三根。墙弱电交叉位置要做屏蔽处理，可以用铝箔或者金属外壳包覆，电路、水管及天然气管到相互之间最少间隔30厘米。

4、盯刷漆，乳胶漆上墙之前先要铲除原墙面，用腻子粉重新批刮，需要做第二遍的一定要等第一遍干透厚，再刷第二遍，否则墙面容易起皮开裂，这个一定要盯紧，因为一些工人不愿意等这么久。

5、卫生间防水高度不可以低于1.8米，四周都要做防水涂料，建议两到三次最佳。防水做完后立马进行48小时闭水测试，一定要到你楼下查看，没有出现漏水的情况才可以继续施工。

6、成品保护，每一个工序做完了，做下一道工序之前一定要把上一道工序保护好，比如瓷砖做完了，地面的保护膜一定要包严实了，知道装修最心塞的是什么？装修工艺很好，材料很贵，颜色漂亮，最后工人给你磕磕碰碰，刮花了，一定要做好保护

最后，不管你装修哪个阶段，只要你是不懂装修流程的小白，都建议你多关注我