家里装修水电属于隐蔽工程，如果做不好，直接影响我们后期生活，想要水电施工不被坑，需要牢记以下10点

1、一定要在水电改造之前就把你家水电改造的预算给一次定死，包括水电改造是全改还是半改，水电改造包含多少个点位，有没有包含中央空调的布线等等这些一次性全部说好。水电改造千万不要按米来计算，不然后期的增项能让你崩溃。

2、厨房的管路想要美观不凌乱，可以让你的水电工师傅在你家燃气热水器的下方预埋一根五零管，管口的上方接燃气热水器，下方直接深入到地柜柜体里面，这样就能隐藏燃气管道了。

3、厨房洗菜盆的下方一定要提前预留前置过滤器的位置，如果你提前没有预留，后期想增加的时候根本加不了。

4、橱柜的下方一定要提前预留至少两个插座，因为我们后期不论是装净水机还是垃圾处理器都需要相应的电源。

5、厨房的冰箱一定要记得单独走一路，这样不管你是临时出差还是出远门旅游，都能保证你家的冰箱不断电。

6、厨房会经常用到大功率的电器，这个时候我们必须要用四平方毫米的电线，才能保证我们正常的使用需求，如果你不提前跟水电工讲清楚，他很有可能给你用2.5平方的。

7、卫生间的水电路千万不能走地，卫生间的地面需要做防水，如果水电走地会直接影响到地面防水的施工。如果你担心水电走顶会增加预算，那么可以选择水电走墙的方式，这里需要注意，水电走墙之前需要先检查你家卫生间的墙面是不是有承重墙，得需要在非承重墙上开槽布水管

8、家里的网线要选择六类或者是超六类的，这样才能满足我们家用千兆网速的需求。

9、如果你家的洗衣机是放在阳台上，一定要把洗衣机的排污口向上延长至洗手台的下方，只有这样才能有效防止阳台的洗衣机地漏反水。

10、我们水电改造的时候经常会漏掉一些特殊的水电点位，比如说进门口的监控点位，客厅电视墙的电动幕布点位，另外投影仪和电动窗帘的点位也是我们改水电的时候最容易遗漏的。