柜子的板材怎么选？

常见的板材有六种，密度板、颗粒板、欧松板、生态板、多层板和禾香板

密度板是所有板材中用胶最多的，人送外号甲醛之王，表面细腻，容易加工各种造型，一些吸塑门板，烤漆门板，Pet门板的基层大多使用的是密度板，防潮性不好

颗粒板也称为刨花板，木头剁碎高温高压压制而成，握钉力一般，板面平整度比较好，封边粘合力强，但是防水防潮性比较差，性价比比较高，一般全屋定制用的都是颗粒板，但不建议在厨房卫生间使用。

欧松板被称为定向刨花板，用一片一片的木片压制而成，防潮不怕水，稳定性好，强度极高，不易变形。但是平整度比较差，做出的东西精度和质感不强。

生态板原来叫做三聚氰胺板，纯实木拼接好后加胶压制而成，材质疏松，稳定性和握钉力较差，木工的机器比较容易切割，所以木工推荐的比较多，可以做柜体使用，但不能做柜门，容易变形。

多层板也叫胶合板，把木片加胶压制而成，承重力好，握钉力很强，防水防潮性能也好，但不适合做门板，易变形。做柜体首选多层板，好的多层板可以达到enf级。

禾香板是秸秆和杂木混合加MDI胶制作而成，类似颗粒板，表面平整光滑，结构均匀，可以做柜体柜门,不释放甲醛

知道你家适用哪一款了吗