装修中最容易忽略的冷知识，现在不要觉得和你没什么关系，只有装修到了这一步或者是踩了坑才知道全是实用干货，一个不注意连后悔药都没有

1、地面刨槽走水电就是智商税，做不做地暖，都不用在地面刨槽，不做地暖，沙灰层有三四公分，完全能盖住两公分左右的线管，做地暖呢，底下还有两公分的挤塑板垫层，也能盖住

2、先铺地砖还是先吊顶呢？不想还没入住地砖就成了大花脸，就先吊顶吧，要是后吊顶，施工不小心掉下来的工具和材料，一掉一个坑

3、一定要在弱电箱里面预留至少两根备用光纤，光纤线又细又脆，如果施工中不小心出现对折，或者是太用力，那这个光纤基本就废了，装修完在发现问题就只能换线或者砸砖了

4、倒装插座，客厅电视机、立式空调、冰箱、管线机、卧室挂机还有书桌下面的插座都可以选择倒装。切记，热水器、洗衣机的插座一定不要倒装，容易进水

5、空调、热水器都需要使用十六安的三孔插座，一般最容易被忽略的是蒸烤箱或者是带蒸烤功能的集成灶，这一点在购买开关插座的时候要注意

6、地漏没有与下水口密封连接，瓦工师傅悬空把地漏给装上，还美其名曰二次排水，这样安装，地漏排下来的水经过地漏芯散射，很大一部分水都渗透到沙灰层里面了，防水做得再好，有什么用

7、好看的装修要么靠修图，要么靠砸钱