现在流行的极简装修，门板都是要做无拉手的，那么无拉手该怎样设计呢？今天就带大家看看无把手到底有多少种打开方式，让你再跟设计师沟通的时候，明明白白的

第一种，门板做斜切，这种对于封边的要求比较高，效果好的价格会稍微贵一些，并且斜接处要留20-25mm的空隙，开启时才比较的方便。

第二种，预埋一根u型槽，柜门比这个u型槽稍微高一点，平时打开的时候，直接抠一下柜门就行了，也非常方便。缺点是制作工艺复杂一点，成本高。同时柜门顶部会留出一部分的空隙，影响美观。

第三种，不用多花一分钱，门板下错5-10毫米，这样手抠着这个小突起就很容易打开柜门，适合于吊柜以及悬空柜。这样做优点是成本低，简单高效还耐用，缺点是有很多位置受限制做不成

第四种，就是这种外挂门，柜门盖住层板，打开也非常的方便，但是有很多人觉得这会留一条朝天缝，影响美观，其实个人觉得并没有太大的影响

第五种，像衣柜这种长柜门，在柜门上面，开个小一点的u型槽，但是它的深度比较浅，开的也比较小，所以我们在打开的时候呢，并不是太方便。这种适合于门板表面是烤漆的，免漆的门板是不建议的。

第六种，是嵌入到门板侧面的各种型材拉手，种类比较的丰富，可以根据自己的喜好选择，但是这种基本都是需要选配单独收费的啊

第七种，是现在用的比较多的隐形拉手，这种拉手建议做长不做短，像图片中的这种短短的就不建议做了。

第八种，就是目前争议比较大的反弹器。平时拿东西的时候，按一下，拿完东西过后呢，再按一下，缺点相对以上几种来讲有坏的风险，但是有时候为了达到一些特定极简设计效果的需要，目前确实也没有更好的替代方法

不管是哪一种打开方式，都有利弊，选择一个自己喜欢的方式就行了