现在流行的一门到顶设计，如果做不好，那就是个坑。因为施工的时候要么顶不平，要么地不平或者墙不平。下面教大家几招，保证你做出来的一门到顶是全小区最好的一个！

1、一定要用22厚的门板，厚重有质感，不用装拉直器，前后统一美观，还能省好几千。

2、柜子侧面做见光板，颜色要与门板做同色，外观才能简约大气。

3、柜门不要做带造型的吸塑门，既不美观还容易藏灰，选择平板柜门搭配隐形拉手，简单又耐看。

4、柜门上下封板，一定不要外漏。将上下封板隐藏于柜内，门板才能真正顶天立地。

5、柜内少做叠放区域，多留一些空间给挂衣区，拿取更方便。

6、左右两边的收口条，要做的尽量窄，而且还要与柜门同色，要不然很容易做成这样。

7、不要装明拉手，而且两个柜门用一个门缝拉手就可以了。轻松省下三四千。

8、顶面墙面地面一定要做好找平，水平误差不能超过5毫米。现场用激光矫正，规方找平。

9、如果侧面要装开关和空调面板，记得要做55毫米宽，这样就可以把底盒完全隐藏在侧板里面

10、柜子下方记得做两个大抽屉，放内衣裤袜子更方便。

11、做门板一定不能用多层板和生态板，即使加了拉直器也一定会变形。一定要选择欧松板或颗粒板。

12、最重要的细节，就是放床头柜的位置，只能做成对开门，千万不能做成单开门，下面的门板打不开，里面的空间用不了。

13、柜子的前方吊顶不能有遮挡物，否则柜门打不开。