装修完了着急住，怎么快速除甲醛呢？

首先房子刚刚装修好，就开窗通风，这种做法是错误的，吊顶、墙面都还没有完全干透，容易开裂，相比腻子和乳胶漆，家具才是甲醛污染大户，最好是等家具入场之后再开窗通风

下面告诉你一套正确的通风除甲醛操作，缩短你家的治理时间

第一阶段，营造有利于甲醛挥发的环境，给房屋增温增湿，保持室内温度在25度以上，房间多放几盆水，紧闭门窗闷一天，再开窗通风三到四个小时，来回反复两到三次，等甲醛大量挥发后再通风，效果翻倍

第二阶段，搭配风扇，可以买一台工业风扇对着窗户吹，这样可以加强通风。

第三阶段，像柜子、抽屉这样的封闭空间，可以放一些活性炭来吸附甲醛，不过活性炭在达到饱和之后，很容易造成二次污染。要记得及时更换,另外，用湿布来擦家具也很管用，可以清洁掉大部分表面附着的甲醛

另外，除甲醛还是要注意从源头上减少污染，在装修前就应该选环保材料

1、腻子，一定要用成品的腻子，活水搅拌就能用。

2、乳胶漆一定要选择像多乐士、都芳这样的大品牌，有十环认证环保标识的，如果还有国际环保标识，德国蓝天使的认证，那就是顶级的环保了

3、家里的木门、地板、橱柜还有全屋定制，所有的板材都可能是甲醛的释放源，一定要用E1级环保标准以上的才放心。

4、软装是大家最容易忽略的地方，选窗帘尽量不要选深色，挂之前最好是洗一下，买的床垫保护膜，要尽快撕掉，有条件的床垫放到阳光下暴晒，都能有效的除甲醛