装修不能盲目开工，今天先讲一下卫生间装修的14条细节，只要你全都记住，想踩坑都难

1、洗手盆下水要改成墙排，没有管子的影响，柜子里面和下面可以放很多东西

2、不要用建筑余料回填，增加楼板承重，地面沉降还会破坏防水，要用红砖砌井字格，陶粒回填

3、卫生间的吊顶就选铝扣板吊顶，防水防潮，水电走顶，方便拆卸维修。记得安装风暖浴霸时，不要正对淋浴区，越洗越冷

4、卫生间的防水至少刷两遍，湿区要刷够一米八，干区外的门口要刷30公分以上，墙根才不会受潮返碱。

5、下水管道一定要包裹隔音棉，要选一层隔音阻尼+一层隔音棉的，降低噪音才有效

6、瓷砖贴完后，水电标记要贴好，不然安装师傅一钻下去就呲水，有时候点儿就是这么寸

7、地面瓷砖贴完后，记得要进行坡度测试，用玻璃球倒在地上，所有玻璃球都流到地漏处，就合格

8、瓷砖填缝，填缝剂就不说了，环氧彩砂和美缝剂，就选美缝剂，环氧彩砂表面是磨砂状的，容易藏污纳垢

9、马桶不装壁挂式，承重有上限，装虹吸马桶，吸力强、更静音。装个高压喷枪，打理卫生也方便，

10、安装马桶前，马桶下水管处与瓷砖的缝隙记得用堵漏灵封堵一下，防止以后法兰老化污水渗漏，导致卫生间臭烘烘的。

11、改水电的时候，马桶旁边要记得留个电源插座，不论是买智能马桶，还是手机充电，都用得到，洗手台上方留两个插座，吹风机、剃须刀都能用，镜前灯的电源也别忘了

12、卫生间空间但凡够用，都是建议做隔断的干湿分离，洗澡水不外溅

13、花洒尽量选银色带镀层的，好打理，五金配件一定不要贪便宜，角阀、地漏、止逆阀，以后漏不漏臭不臭，全靠他们

14、卫生间的门别选木门，时间一久，容易受潮开裂，用铝镁合金的金属门，颜值高还防潮