家里装修厨房门怎么选才能不翻车呢

1、选择什么开启形式的推拉门，厨房的门洞宽度在一米四以上，建议选用三联动推拉门或者以上的，可以让厨房门最大化开启，方便进出。推拉门的高度建议不超过两米四，超过的部分都是要加钱的

2、玻璃，个人推荐纯透明的玻璃门，通透性和采光性都好，选单层玻璃足够了，厚度的话单层1.0就行，厨房对于隐私的要求没那么高，没有必要再加一层磨砂玻璃，浪费钱，一定要注意选带3C认证的钢化玻璃，安全有保证

3、边框，型材分为普通的铝合金型材和钛镁合金型材，建议选用壁厚2.0的极窄边框，显得高级，也能保证稳定性

4、滑道，分为吊轨和地轨两种，个人推荐做地轨就可以，稳固性更强，想更好看，贴砖的时候让工人师傅把轨道先嵌进去。顶面如果不是承重墙的话，是不建议装吊轨的，底部悬空，支撑点比较少

5、单包套和双包套，以及用什么材质做套，能做单包套，不做双包套，能用型材作为厨房门套的，就不用木质的，如果要做单包套的推拉门，一定要在铺瓷砖前确定好推拉门，这样瓦工师傅在铺瓷砖的时候，才能预留好尺寸，暗藏好地轨

6、要选带有阻尼的，关门没有声音，还不会夹手，如果没有阻尼，关门的声音特别大，还会产生很大的震动，影响门的整体结构，降低使用寿命。