马桶怎么选？300块跟3万块的长得都一样，今天告诉你有关马桶的八个细节，从选购到安装，省钱不踩坑

1、马桶造型，落地式是家庭首选，便宜质量还好，唯一缺点是马桶四周容易发霉，隔几年要重打一次玻璃胶。壁挂式马桶水箱隐藏在墙内，悬空没有卫生死角，不过壁挂式的普遍小巧，坐上去可能没有那么舒服，而且价格贵

2、冲水方式，直冲是利用重力排污，冲水方式简单粗暴，不容易堵塞，但虹吸式在降噪、冷水和防臭上又要高于直冲式，根据自己喜欢选择即可，如果卫生间排污管带有U型反水弯，就不建议选虹吸式的了

3、釉面，要问清楚三个细节，烧制温度，是不是达到1200度以上，湿釉层数是不是有三层，这样的釉面才更光滑，不容易挂污发黄，排污口管径在45mm以上的，记得伸手摸一下管道的内侧是不是全施釉

4、水件，是马桶最容易坏的部件，要气动的，不要机械的，耐用还省水，要一级水效的，小冲3.5L，大冲5L，按压有弹性

5、盖板，要选脲醛（尿全）盖板，不变色，带缓冲，而且能一键拆卸的，没有卫生死角

6、智能马桶，像紫外线杀菌、除臭这些花哨的功能，花费高，实用性不大，其实有座圈加热，离座冲水两个功能就行了，预算不够的话，选个智能马桶盖也是不错的

7、马桶坑距，一定要提前量好坑距，常规坑距一般为300、350、400这几种，选择合适的才不会安装后，跟墙之间有个难看的大缝隙，不要选择孔距通用的马桶，旁边预留插座不能少，后期想再增加很麻烦。

8、马桶安装，马桶下水管周围的地方用水不漏刷一遍，以免后期法兰老化，漏水渗入瓷砖内部，导致卫生间反臭