小小的美缝也能踩个大坑，想要选对美缝，做对美缝，这七个小细节缺一不可

1、现在最常见的是美缝剂，成分是环氧树脂加固化剂组成，防水和抗油污的性能不错，但缺点是带光泽，总透露出一股塑料感。还有一种环氧彩砂，是环氧树脂加石英砂组成，哑光材质，防水防霉，硬度极高，但缺点就是价格比较贵

2、选择美缝的颜色，建议同色搭配，美缝颜色无限接近瓷砖，做完之后看不见砖缝，那种带亮片闪闪发光的美缝不要选，如果追求个性，选择的是彩砖或者是小砖，想要强调对比，选择比如白配灰或者是绿配白，突出砖缝的存在，有视觉冲击力。

3、市场上连工带料十多块钱一平方的那种，劝你离它远点，推荐比较好的美缝品牌，预算足选马贝、西卡、皇室工匠、卓高，追求性价比选潜水艇、雨虹、德高和砖丽

4、做美缝的最佳时间是油工离场之后，主材安装之前，砂浆层完全凝固后再做，美缝不容易脱落。

5、不要在本该打玻璃胶的地方做美缝。美缝不是万能的，比如说像浴室柜、橱柜台面和墙砖交接的地方，这些地方就打防霉的玻璃胶或者美容胶就可以了。

6、全屋最省钱的做法就是，卫生间做环氧彩砂，结实耐用，砖缝有水不受影响，还有一定的防水性能，其他空间都做美缝，好打理，而且还便宜，不差钱的话，除了厨房，全屋可以做环氧彩砂。

7、没有经验最好就不要自己做，省不了多少钱，开缝清灰、阴阳角处理，这都是技术活，最主要的是废腰，还很容易做的歪歪扭扭。美缝打胶时注意让美缝枪垂直竖着打，这样用料更足，美缝更牢固。