在瓦工进场之前，一定要注意这九点，忽略一点就会手忙脚乱，还有可耽误工期。

第一，在买瓷砖的时候，一定让商家赠送铺砖的十字卡，铺砖的时候用的到，地面建议大家用2.5mm的，墙面我们可以选择1.5到2.5之间的，根据自己的自身需求来进行选择。

第二，在铺瓷砖之前一定要让设计师做好全屋的铺砖图，尽量把窄边的位置压在柜子下，千万不要等瓷砖进场以后，让师傅直接就铺，要么铺的不好看，要么损耗过高。

第三，防水材料，防水要准备两种，地面用柔性防水，墙面用钢性防水。因为墙面是垂直的，刷完防水后要贴砖，垂直墙面的水会顺势流下，用刚性防水材料可以达到要求。而地面是水平的，管根经常积水，又容易出现缝隙，所以采用柔性防水材料，其拉伸的强度更好，不容易开裂，

第四，瓷砖规格，建筑面积在100平左右的房子，建议选择800乘800的瓷砖，如果是150平以上的，建议选择750乘以一米五的大砖。

第五，地漏我们可以选择不锈钢地漏，也可以选择铜地漏，但是想要做隐形地漏或者长条形地漏，一定是要提前买好，别等你的瓦工进场了，你还没有买，到时候也是手忙脚乱。

第六，烟道止逆阀，在厨房贴完砖以后，就要安装止逆阀，后期再安装就有可能尺寸不吻合，导致漏烟跑烟。

第七，门槛石、飘窗石、挡水石，一定要让师傅测量好尺寸以后再定制，不然会导致测量的尺寸和现场安装的尺寸不吻合，两边互推责任，还把工期拖延了。

第八，下水管隔音棉，主要用在我们卫生间的下水管，在贴瓷砖之前就要做好，不然楼上冲水时，水流会与管壁撞击，让你感觉到交响乐的快乐。

第九，如果卫生间的马桶要移位，要提前准备一个移位器，如果你没有提前准备好，再去市场买，很难选到合适的。