封阳台，很多朋友被60、70、75的料和单层双层的玻璃给搞懵了，今天一个视频给你讲清楚

1、如果家附近的噪音比较大，就选三层玻璃，保温隔音效果都好，如果比较安静，双层玻璃就够用了，性价比高

2、玻璃的厚度一定要选择正5玻璃，不要负5玻璃，正5玻璃是标准的五毫米，负5玻璃一般只有4.5毫米

3、选择超白玻璃，通透度好，一定要用带3C认证的钢化玻璃，用指甲去刮，刮不掉就没问题。

4、型材体积的尺寸，就我们平时说那个70、80、85的这个尺寸，十层以上的建议用80、90的料，因为楼层高，风压大，型材体积越大，稳定性越好，十层以下用65、70的就够用了，性价比高

5、型材壁厚的尺寸，一定要选择1.4毫米以上的，厚度比体积更重要，你家窗户结不结实全靠它

6、铝材必须是原生铝，表面光泽坚固耐用，切不可图便宜买再生铝

7、隔热条，要选择PA66的尼龙隔热条，不要选PVC的

8、密封条，风吹日晒非常容易老化，要选择三元乙丙的，与我们汽车门上的密封条同级别。

9、玻璃中间银白色的中空铝条，不要拼接对角的，要立体折弯的，密封性好，不容易进气进灰。

10、锁跟合叶使用非常频繁，直接决定了窗户的使用寿命，建议大家一定要用好的